# Nifi-test V4 | NiFi 流程逐步说明

中文版 • 22 个处理器 • 分支、重试与监控

# 1. 读取源文件、保存文件名与提交扫描

本手册对应 V4 的实际处理器名称。V4 使用 01 GetSFTP 取代旧版 ListSFTP、FetchSFTP 和 DeleteSFTP 链路；本版没有 05a 删除源文件步骤。共 22 个处理器、38 条连接。

| 步骤 / 处理器 | 具体行为 | 下一条路径 |
| --- | --- | --- |
| 01 Get source files - no timestamp tracking / GetSFTP | 只读取 SourceDirectoryA 当前目录，不递归子目录；排除点开头和临时后缀文件。下载到 NiFi 后删除服务器 A 上的源文件。调度周期 10 秒、并发任务 1、Max Selects=1。 | success → 02 |
| 02 Preserve original source filename / UpdateAttribute | 把 path 保存到 nifi.source.directory；把 filename 保存到 nifi.source.filename 和 nifi.original.filename。文件内容不变。 | success → 03 |
| 03 Submit original to MetaDefender / InvokeHTTP | POST /file，请求体是原文件，类型为 application/octet-stream。请求头 apikey=APIKeyC、filename=${filename}、rule=WorkflowC。响应写入 md.response 属性。 | Original → 04；Retry/Failure → 提交重试；No Retry → HOLD |

01 的 Delete Original=true：源文件在取回后就被删除，不是等 MDC 扫描成功或写入 Pass 后才删除。此时工作副本保存在 NiFi 内容仓库中。源文件消失不能证明扫描或交付成功。

03 的 Response 关系自动终止；主流程继续使用 Original FlowFile，JSON 响应保存在属性中，不替换原文件内容。HTTP 200 仅表示此次提交得到成功响应，不表示最终允许通过。

本版没有 ListSFTP 时间戳水位限制，旧创建日期不是排除条件。但也没有“大小稳定几分钟再取走”的检测。直接复制大文件时先停止 01，复制完成后再启动；或先复制到暂存目录，再把完成的文件移动到监控目录。仅过滤 .part 后缀不能证明普通文件名的复制已完成。

# 2. 扫描 ID 与轮询结果

| 步骤 | 字段与操作 | 下一条路径 |
| --- | --- | --- |
| 04 Extract scan data_id / UpdateAttribute | 从 md.response 的 $.data_id 提取 md.data_id。 | success → 05 |
| 05 Check data_id / RouteOnAttribute | valid 必须匹配 ^[0-9a-fA-F]{32}$，即 32 位十六进制 ID。 | valid → 06；unmatched → HOLD |
| 06 Poll scan result — preserve original content / InvokeHTTP | GET /file/${md.data_id}，携带 apikey，不发送文件请求体。最新响应覆盖 md.response；原始文件内容保留。 | Original → 07；Retry/Failure → 轮询重试；No Retry → 09O |
| 07 Extract completed scan fields / UpdateAttribute | 提取整体进度、杀毒进度、汇总结果、工作流结论、引擎数和跳过标志。 | success → 08 |

| NiFi 属性 | MDC JSON 路径 |
| --- | --- |
| md.process.progress | $.process_info.progress_percentage |
| md.scan.progress | $.scan_results.progress_percentage |
| md.result | $.scan_results.scan_all_result_i |
| md.verdict | $.process_info.result |
| md.engines | $.scan_results.total_avs |
| md.skipped | $.process_info.file_type_skipped_scan |

收到有效 data_id 只说明有可查询的扫描任务，并不表示扫描结束。NiFi 应继续查询同一个 data_id，而不是每次轮询重新上传 ISO。

HTTPResponseMaxBytes 默认 2,097,152 字节。大型归档报告可能超过此上限，导致属性中的 JSON 被截断。若 MDC 已完成而 NiFi 仍持续轮询，应检查 md.response 是否完整以及字段是否成功提取。提高上限也会增加属性存储开销。

# 3. 完成判断与结果分类

| 步骤 | 条件 | 关系 |
| --- | --- | --- |
| 08 Is processing complete | 仅检查 md.process.progress 是否等于字符串 100。 | complete → 09；unmatched → Retry pending scans or poll errors |
| 09 Pass only clean completed allowed scans | 五项必须同时成立：杀毒进度 100；md.result=0；md.verdict=Allowed；引擎数为正整数；md.skipped=false。 | clean → 09P；unmatched → 09a |
| 09a Threat or explicit block goes to Failed | md.verdict=Blocked；或者杀毒进度 100 且 md.result 为 1 或 2。 | failed → 09F；unmatched → 09O |

08 判断整个处理过程是否完成；09 再判断杀毒结果与工作流是否允许。单看 MDC 页面上的某个成功提示，或 HTTP 状态码 200，不能确定最终进入哪个目录。

Exceeded Archive Depth、Exceeded Archive File Number、Exceeded Archive Timeout 等归档策略限制，也可能导致工作流 Blocked，从而进入 Failed。Failed 不一定表示文件感染了病毒；需要查看具体 blocked reason。

V4 没有逐一强制要求 SBOM、漏洞评估、AI 等可选模块成功。这些模块可能失败，但 MDC 工作流总体仍为 Allowed。若要所有指定模块必须成功，需要另外修改 MDC 策略或 NiFi 的判断条件。

如果 NiFi 轮询次数先耗尽，文件会进入 Others；之后 MDC 继续扫描并最终 Allowed，NiFi 不会自动把已经交付到 Others 的文件搬到 Pass。

# 4. 文件名前缀与目标交付

| 步骤 | 属性或目标 | 关系 |
| --- | --- | --- |
| 09P Prefix Allowed_ / UpdateAttribute | filename=AllowedPrefix+nifi.original.filename；nifi.delivery.state=Allowed。 | success → 10 |
| 09F Prefix Blocked_ / UpdateAttribute | filename=BlockedPrefix+nifi.original.filename；nifi.delivery.state=Blocked。 | success → 11 |
| 09O Prefix Others_ / UpdateAttribute | filename=OthersPrefix+nifi.original.filename；nifi.delivery.state=Others。 | success → 12 |
| 10 Copy original to Pass / PutSFTP | 写入 PassDirectoryA。 | success 结束；failure → Pass 重试；reject → HOLD |
| 11 Copy original to Failed / PutSFTP | 写入 FailedDirectoryA。 | success 结束；failure → Failed 重试；reject → HOLD |
| 12 Copy original to Others / PutSFTP | 写入 OthersDirectoryA。 | success 结束；failure → Others 重试；reject → HOLD |

10、11、12 都连接服务器 A，使用同一组 ServerA、PortA、UsernameA、PasswordA。目标目录不是服务器 C 的扫描临时目录。即使 A 和 C 共用一台机器，当前仍通过服务器 B 传送文件。

目标设置：Conflict Resolution=REPLACE，覆盖同名文件；Create Directory=true；Dot Rename=true，先用点开头的临时名称上传，再重命名为最终文件名。账号需要创建、写入和重命名权限。

例如 rhel-8.10-x86_64-dvd.iso 通过后成为 Pass 目录中的 Allowed_rhel-8.10-x86_64-dvd.iso。前缀基于已保存的原文件名，不会因交付重试反复叠加。交付的是 NiFi 保留的原始文件，不是 MDC 清洗后下载的文件。

# 5. 重试处理器与人工检查队列

| 处理器 / 计数属性 | 上限与返回路径 | 次数耗尽或处理器失败 |
| --- | --- | --- |
| Retry API submission / nifi.test.upload.retries | SubmissionMaxRetries=5；retry → 03 | retries_exceeded 或 failure → HOLD |
| Retry pending scans or poll errors / nifi.test.poll.retries | PollingMaxRetries=1440；retry → 06 | retries_exceeded → 09O；failure → HOLD |
| Retry writing Pass / nifi.test.pass.retries | DeliveryMaxRetries=5；retry → 10 | retries_exceeded 或 failure → HOLD |
| Retry writing failed / nifi.test.failed.retries | DeliveryMaxRetries=5；retry → 11 | retries_exceeded 或 failure → HOLD |
| Retry writing Others / nifi.test.others.retries | DeliveryMaxRetries=5；retry → 12 | retries_exceeded 或 failure → HOLD |

五个 RetryFlowFile 均设置 Penalize Retries=true、惩罚时间 10 秒、Fail on Nonnumerical Overwrite=true、Reuse Mode=fail。扫描未完成和可重试的轮询通信错误共用轮询计数。1440×10 秒约为 4 小时惩罚时间，另加请求耗时和调度延迟，不是精确的 4 小时超时器。

HOLD ERRORS — leave disabled; inspect incoming queues 是故意禁用的 UpdateAttribute。错误文件留在其输入连接队列中，等待人工检查。若启用，该处理器会设置 nifi.test.error.review=required，然后自动终止 success，因此可能把这些文件从活动流程中丢弃。不要把启动 HOLD 当作常规恢复方法。

HTTP 4xx 通常走 No Retry，5xx 走 Retry，传输异常走 Failure。03 的 No Retry 进入 HOLD；06 的 No Retry 进入 Others。API 过期、访问被拒、连接重置等仍需分别排查，增加重试次数不能修复根因。

# 6. 监控与故障定位顺序

先看进程组总排队数量、字节数和活动任务，再进入每条有积压的连接。图上的连接可能互相遮挡，不能只看得到的标签。

需要排空时先停止 01，等待活动任务和各队列处理完毕；包括轮询重试与 HOLD 输入队列。保持 HOLD 禁用。队列为 0 还需核对目标文件与来源记录，不能单独证明交付正确。

Data Provenance 按文件名或 FlowFile UUID 查询。跟踪 03、06、08、09 和 10/11/12。03 的 SEND 是提交扫描；目标 PutSFTP 的 SEND 才说明对应交付分支。成功后 DROP 可能只是自动终止的正常记录。

在队列文件属性中检查 md.data_id、整体/杀毒进度、md.result、md.verdict、md.engines、md.skipped、md.response、HTTP 状态码、异常字段和重试计数。

源目录没有、目标也没有：先查文件是否仍在 NiFi 中等待扫描或重试，再看是否已到 Others 或 HOLD。未定位前不要盲目再次提交同名文件。

测试中报告过 GetSFTP FlowFileHandlingException：检查 01 的 success 是否连接 02，同时查看完整堆栈及同一处理器之前的日志。仅凭“新建 FlowFile 未指定传输关系”的消息，不能认定一定是界面连接缺失。V4 尚未包含此问题的确认修复。

服务器 B 日志示例：rg -n -C 25 "<processor-id>" /opt/nifi/logs/nifi-app.log。若安装路径不同，以实际日志目录为准。Bulletin Board 不是完整审计记录。

本手册与英文版按相同 V4 规则编写。处理器官方参考链接见连接器与参数手册；外部变量文件用于部署配置，FlowFile 属性用于每个文件的运行时状态，两者不可混淆。